# BÀI TẬP CHƯƠNG 7

BIÊN DỊCH CHƯƠNG TRÌNH

1. Tìm chương trình C tương ứng với chương trình hợp ngữ MIPS bên dưới:

a.

addi 	$s0, $zero, 2

addi 	$t1, $zero, 6

loop:	beq 	$t1, $zero, end

sll 	$s0, $s0, 1

addi 	$t1, $t1, -1

j 	loop

end:	addi 	$s1, $s0, 2

b.

lw $t0, 40($s3)

add $s1, $s2, $t0

2. Chuyển chương trình hợp ngữ MIPS bên dưới sang mã máy:

a.

slt 	$t2, $t0, $t1

beq 	$t2, $zero, ELSE

add 	$t2, $t2, $t0

j 	DONE

ELSE: 	add 	$t2, $t2, $t1

DONE:

b.

addi $s0, $zero, 2048

lw $t0, 1024($s0)

3. Chuyển chương trình được lưu trong bộ nhớ bên dưới sang hợp ngữ MIPS:

0x02d7a020

0x8d4907e0