IT012-Lab06

- Hướng dẫn

- Giới thiệu về datapath trong MARS:

### B1: Mở chương trình mô phỏng MARS, sau khi viết code xong chọn tool->MIPS X-Ray để mở cửa sổ mô phỏng datapath.

### Hình 1 Cửa sổ mô phỏng datapath.

### B2: Bấm connect to MIPS => Assemble => chạy từng bước và quan sát quá trình thực thi lệnh trên datapath.

- Các thành phần của datapath trong MARS:

  - PC: Thanh ghi để lưu địa chỉ của lệnh được thực thi kế tiếp.

  - ALU: Bộ tính toán số học gồm một số phép toán như: add, or, not…

  - ALU Control: Bộ điều khiển các phép toán của ALU

  - Instruction Memory: Lưu trữ các lệnh sẽ được thực thi.

  - Bank of Register: Tập 32 thanh ghi được sử dụng trong kiến trúc MIPS

  - Control Unit: Bộ đưa ra các lệnh điều khiển cho ALU, MUX, Register Bank…

  - Data Memory: Vùng lưu trữ dữ liệu chương trình ( RAM).

  - Sign Extend: Bộ mở rộng bít.

  - Shift Left: Bộ dịch trái bít.

  - Multiplexers: Bộ chọn.

  - Adders: Bộ cộng .

- Phần 2

### Datapath của một số lệnh cơ bản trong MARS:

### Hình 2 Thực thi lệnh R-Type.

### Hình 3 Thực thi lệnh J-Type.

### Hình 4 Thực thi lệnh I-Type.

- Phần 3

### Chạy và quan sát quá trình xử lý các lệnh sau thông qua datapath trên MARS.

- add $t1,$t2,$t3.

- addi $t1,$t1,5

- sub $t1,$t2,$3

- lw $t1,4($t2) ; # $t2 = 0x10010000

- sw $t1,8($t2); #$t2 = 0x10010020

- J label

### Label: exit

- slt $t1,$t2,$t3

- Phần 4

- Chuyển chương trình sau sang MIPS:

int a,b,c,d; a=6; b=5; c=a-b; d=a+b;

- Các biến được lưu trong memory.

- Xác định các lệnh tương ứng là loại lệnh nào (R-type, I-Type, J-Type)? Giải thích?

- Kết nối chương trình với MIPS X-Ray trong MARS. Chạy từng bước các lệnh và ở mỗi lệnh giải thích quá trình thực thi lệnh đó trên datapath trong MARS.

- Chuyển chương trình sau sang MIPS:

- I được lưu trong $s3, j trong $s4, f trong $s0, g trong $s1, h trong $s2.

- Phải sử dụng lệnh bne và j trong chương trình.

- Kết nối chương trình với MIPS X-Ray trong MARS. Chạy từng bước các lệnh và ở mỗi lệnh giải thích quá trình thực thi lệnh đó trên datapath trong MARS.

--------Hết--------